Clarion

DXZ845MC

AM/FM/CD/МР3/WMA/MUSIC CATCHER ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Руководство пользователя

Содержание

Внимание	3

Основные функции	4

Предупреждения	4

Откидная передняя панель	4

Обращение с компакт-дисками	4

Органы управления	6

Названия и назначение кнопок управления	6

Основные функции органов управления при подключенных дополнительных устройствах	7

Жидкокристаллический дисплей	8

Съемная панель управления (СПУ)	8

Пульт дистанционного управления	10

Установка батареек	10

Функции кнопок пульта дистанционного управления	10

Управление аппаратом	12

Основные операции	12

Управление радио	14

Управление CD/MP3/WMA	15

Управление MUSIС CATCHER	18

Общие операции для всех режимов	21

Управление дополнительным оборудованием	24

Операции с CD чейнджером	24

Управление телевизором	26

Возможные неисправности	28

Индикация ошибок на дисплее	29

Технические характеристики	30

# Внимание

- Аппарат может использоваться только в автомобилях с напряжением бортовой сети12В и отрицательной клеммой на корпусе

- Перед установкой и использованием прибора  внимательно прочитайте инструкцию

- Если аппарат был установлен неправильно или используется не в соответствии с данной инструкцией, то он может создавать радиопомехи.

- Для предотвращения разрядки аккумулятора, не используйте этот аппарат на автомобиле с неработающим двигателем.

- Не предпринимайте попыток самостоятельно вскрыть аппарат.

Срок службы аппарата составляет 5 лет. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Гарантийный срок обслуживания прибора составляет 1 год.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и коробку.

Товар сертифицирован.

Аппарат соответствует ГОСТ 28279-88, ГОСТ 17692-88, нормы 10-94.

Изготовитель: CLARION Sales Corporation, 64-12, Kitasinagava-cu, Tokyo, Japan

# Основные функции

- MUSIC CATCHER (функция цифровой записи).

- Возможность воспроизведения MP3 и WMA файлов с ID3-TAG и WMA-TAG расширением.

- Автоматическая откидная алюминиевая панель с 80-цветным ЖК-дисплеем и кнопками управления.

- Фильтр подавления искажений.

- 6-ти канальные RCA выходы и 2-х канальный вход АUX с 3-х уровневой регулировкой.

- Вращающийся регулятор громкости.

- Система Sirius

# Предупреждения

При холодной погоде вскоре после включения обогревателя, на поверхности компакт-диска или оптических частей аппарата может конденсироваться влага, что мешает правильному воспроизведению. Если на диске образовалась влага, протрите его мягкой тканью. Если влага образовалась на оптических частях проигрывателя, не пользуйтесь им приблизительно в течение одного часа, чтобы конденсат исчез естественным образом, и возобновилась нормальная работа.

При езде по ухабистым дорогам, создающей сильную вибрацию, звук может периодически пропадать.

Этот аппарат производит, использует и излучает радиоволны, и если оно неправильно установлено или используется не по инструкции, оно может создавать помехи для других радиоприборов. Тем не менее, это не гарантирует, что помех не будет и при корректной установке. Если прибор все же создает помехи, что может быть определено в момент включения и выключения прибора, пользователю необходимо проконсультироваться с продавцом или специалистом.

Внимание!

Не пытайтесь регулировать или ремонтировать аппарат самостоятельно, это приведен к потере гарантии. Для ремонта и обслуживания обращайтесь к специалисту.

Изменения, внесенные в этот аппарат без разрешения производителя, приведут к нарушению условий гарантии.

## Откидная передняя панель

В устройстве используется откидная передняя панель.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны: не прищемите пальцы во время открытия и закрытия панели.

- Ради безопасности всегда закрывайте панель, если не собираетесь использовать устройство долгое время или перед выключением зажигания.

- Перед тем, как панель закроется, защитный механизм может издавать звук. Это нормально.

- Если вы будете закрывать откидную панель рукой, это может привести к воспроизведению диска. Чтобы это исправить, при включенной кнопке питания нажмите кнопку [▲] и откидная панель закроется.

- После изъятия диска откидная панель автоматически открывается или закрывается. Если закрытию панели что-то препятствует, срабатывает защитный механизм, и откидная панель открывается. Если это произошло, устраните помеху и нажмите кнопку [▲].

- Чтобы избежать повреждения диска, их размеры должны быть 12 или 8 см

## Обращение с компакт-дисками

Эта модель создана специально для воспроизведения компакт-дисков типа CD DA. Никакие другие компакт-диски не могут воспроизводиться.

Некоторые CD-R и CD-RW могут не считываться.

Обращение с компакт дисками

- По сравнению с обычными CD, диски CD-R и CD-RW гораздо легче поддаются воздействию высокой температуры и влажности, а некоторые CD-R и CD-RW могут и не считываться. Поэтому не оставляйте их в машине на долгое время.

- У новых дисков могут быть шероховатости по краям. Использование таких дисков может привести к нарушению работоспособности или пропаданию звука. Используйте подходящий инструмент, чтобы удалить шероховатости с краев диска.

- Никогда не прикрепляйте наклейки к поверхности диска и не пишите на нем карандашом и ручкой.

- Не используйте диски с большими царапинами, искривленные, треснутые и т.д. Это может привести к неисправности.

- Для извлечения компакт-диска из футляра, нажмите на центр футляра и поднимите диск, осторожно держа его за края.

- Не используйте имеющиеся в продаже средства защиты компакт-дисков, диски со стабилизаторами и т.п. Это может привести к заклиниванию механизма и повреждению диска.

Хранение дисков

- Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света и всевозможных источников тепла.

- Не подвергайте компакт-диски воздействию влаги и пыли.

Как очистить диск

- Чтобы удалить следы пальцев и пыль, протрите диск мягкой тканью прямолинейными движениями от центра к краям.

- Не используйте никаких растворителей типа бытовых чистящих средств, антистатических аэрозолей и т.д. для чистки компакт-дисков.

- После использования специальных средств для чистки компакт дисков дайте диску высохнуть перед тем, как его использовать.

# Органы управления

Основной блок

На рисунке представлен вид аппарата спереди

# Названия и назначение кнопок управления

Кнопка [RELEASE]

- кнопка открытия откидной передней панели.

Кнопка [ROTARY]

- регулирует уровень громкости при повороте по часовой или против часовой стрелки.

- Используется для различных настроек.

Кнопка []

- Извлечение диска.

- При нажатии открывается щель для диска. Вставьте диск.

Кнопка [ADF]

- используйте для выбора одного из трех видов звуковых характеристик, сохраненных памяти.

Кнопка [ISR]

- вызов радиостанции из памяти

- нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более для сохранения текущей радиостанции в ISR памяти.

- нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более для переключения между главной и дополнительной зонами (только в режиме двойной зоны).

Кнопка [COLOR]

- изменение цвета

Кнопка [2]

- нажмите и удерживайте в течение одной секунды для включения/выключения режима двойной зоны.

- Удерживайте кнопку для переключения между главной и дополнительной зонами во включенном режиме двойной зоны.

Кнопка [D]

- переключение индикации дисплея (главный дисплей, дисплей часов).

Кнопка [T]

- Используйте кнопку для ввода названий в режимах CD и тюнера.

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды или более для входа в меню настроек.

Кнопка [P/A]

- Предустановка станций

- При нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается режим автоматического сохранения.

Кнопки [UP], [DN]

- выбор папки (только в режиме MP3/WMA/ MUSIC CATCHER (MC- функция цифровой записи).

Кнопки [DIRECT]

- запоминает радиостанцию в памяти или вызывает запомненную радиостанцию в режиме радио.

Кнопка [PLAY LIST], [ERASE]

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более для включения/выключения режима плей-листа (только в режиме MP3/WMA)

- При нажатии кнопки  [ERASE] вы войдете в режим MUSIC CATCHER. При каждом нажатии кнопки режимы переключаются в следующей последовательности:

FILE ERASE  FLD ERASE  обычный режим

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более для включения режима ALL ERASE

Кнопка [RDM]

- Воспроизведение композиций в случайном порядке в режиме CD/MP3/ MC.

- При нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более включается режим воспроизведения папок в случайном порядке (только в режиме MP3/WMA/MC)

Кнопка [RPT]

- Повторное воспроизведение композиции режиме CD/MP3/MC.

- При нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более включается режим повторного воспроизведения папок (только в режиме MP3/WMA/MC)

Кнопка [SCN]

- Сканирование первых 10 секунд каждого трека в режиме CD/MP3/MC.

- При нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более включается режим сканирования папок (только в режиме MP3/WMA/MC)

Кнопка []

- Воспроизведение/пауза CD в режиме CD/МР3/MC.

- При выборе режима [ERASE] нажмите и удерживайте кнопку [] в течение 2 секунд или более для стирания записи с диска.

Кнопки [] []

- выбор радиостанции;

- выбор трека в режиме CD;

- при нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более режим быстрой перемотки вперед/назад.

Кнопка [REC]

- Нажмите кнопку [REC] во время воспроизведения CD и текущий диск будет записываться на МС.

(TRACK REC)

- Нажмите и удерживайте кнопку во время воспроизведения CD в течение 2 секунд или более для записи всех композиций на МС. (DISK REC)

Кнопка [BND]

- выбор радиодиапазона в режиме радио;

- воспроизведение первого трека в режиме CD/MP3/MC..

Кнопка [A-M]

- Переключение аудио режима

- При нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается режим усиления баса MAGNA BASS.

Кнопка [FNC]

- нажать для включения питания;

- нажать и удерживать в течение 1 секунды для выключения питания;

- используется для переключения режимов.

[CD SLOT]

- щель для вставки компакт диска.

## Основные функции органов управления при подключенных дополнительных устройствах

При подключенном CD/DVD чейнджере

Кнопка [D]

- при удерживании переключает названия дисков/названия треков в режиме CD/MD-чейнджера.

Кнопка [T]

- вводит названия дисков в режиме CD-чейнджера;

- используется для просмотра CD-текста.

Кнопка [UP], [DN]

- Выбор диска

Кнопка [RDM]

- проигрывание композиций в произвольном порядке;

- при нажатии и удержании кнопки проигрывает все композиции на всех дисках в произвольном порядке.

Кнопка [RPT]

- повторяет композицию;

- при удержании кнопки повторно проигрывается весь диск.

Кнопка [SCN]

- выполняет сканирование первых 10 секунд каждого трека;

- при удержании выполняет сканирование диска;

Кнопка []

- воспроизведение/пауза CD/DVD.

Кнопки [, ]

- кнопки выбора треков при прослушивании дисков

- при нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается режим быстрой перемотки вперед/назад.

Кнопка [BND]

- используется для переключения диска в порядке возрастания

При подключенном TV

Кнопка [P/A]

- Предустановка станций в режиме TV.

- При нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается режим автоматического сохранения.

Кнопки [DIRECT]

- запоминает радиостанцию в памяти или вызывает запомненную радиостанцию.

Кнопка []

- Включение режима TV или VTR (внешний)

Кнопки [, ]

- Выбор станции

Кнопка [BND]

- переключает диапазон;

- при удержании переключает режим поиска: ручной или автоматический.

При подключенном спутниковом радиоприемнике Sirius Satellite

* За подробностями обращайтесь к инструкции пользователя спутникового радиоприемника Sirius Satellite.

Кнопка [P/A]

- Сканирование станций в режиме SIRIUS .

- При нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается режим предустановки станций.

Кнопка [DIRECT]

- осуществляет сохранение станции или вызывает ее из памяти в режиме SIRIUS.

Кнопка []

- Выбор категории.

Кнопки [, ]

- нажмите кнопки поиска для выбора станции.

Кнопка [FNC]

- нажмите кнопку, чтобы выбрать режим SIRIUS.

## Жидкокристаллический дисплей

При сильном холоде дисплей может потемнеть, но это нормально. При нормальной температуре он опять станет ярче.

# Съемная панель управления (СПУ)

Для предотвращения кражи панель управления может быть снята. После отсоединения панели управления храните ее в закрывающемся футляре, чтобы не поцарапать. Когда Вы покидаете автомобиль, рекомендуется забирать панель управления с собой.

Удаление СПУ

1. Выключите питание.

2. Нажмите освобождающую кнопку [RELEASE]

3. Потяните панель на себя и снимите ее.

Внимание!

- Убедитесь, что Вы закрыли защитную крышку после того, как сняли панель.

- Если вы удаляете СПУ при открытой откидной панели, вам может прищемить пальцы

Установка СПУ на место

Вставьте СПУ в основной блок с правой стороны и затем нажмите на левую сторону ©.

ВНИМАНИЕ!

- СПУ может быть легко механически повреждена. Удалив панель, старайтесь предохранять ее от падений и сильных ударов.

- Если панель открыта во время движения автомобиля, это может привести к ее повреждению из-за сильных встрясок во время езды. Поэтому закрывайте ее или снимайте и кладите в специальный футляр.

- Очень важным элементом является разъем, соединяющий основной блок с СПУ. Будьте осторожны, его можно повредить, если нажимать на него ногтями, отвертками и т.п.

Примечание:

Если СПУ загрязнена, протрите ее мягкой сухой тканью.

# Пульт дистанционного управления

Диапазон действия: 30° во всех направлениях

## Установка батареек

1. Откройте крышку на пульте управления.

2. Вставьте батарейки АА (SUM-3, IECR-6/1/2В) как показано на рисунке. Закройте крышку пульта управления.

Примечания:

Неправильное использование батареек может привести к их преждевременному разряду. Обратите внимание на следующие моменты:

- Не нагревайте батарейки.

- Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом.

## Функции кнопок пульта дистанционного управления

| Кнопка |  | Радио/SIRIUS | CD/MP3/WMA |  |  | CD/DVD ченджер | TV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC |  | Переключает режимы: радио, SIRIUS-тюнер, CD/MP3/МС/CD//DVD чейнджер, TV режим, дополнительное внешнее устройство. |  |  |  |  |  |  |
| BAND |  | Переключает диапазон приема | Воспроизводится первая дорожка. Воспроизведение первой композиции |  |  | Переход к следующему диску в возрастающем порядке | Переключает диапазон приема |  |
| [] [] |  | Увеличивает и уменьшает громкость (во всех режимах) |  |  |  |  |  |  |
| [] [] |  | Переход к следующему или предыдущему каналу | Перемотка записей вперед и назад. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды: Быстрая перемотка вперед/ назад |  |  |  | Переключение каналов |  |
| [] |  | Нет функций | Переключение режимов воспроизведение/пауза |  |  |  | Нет функций |  |
| [MUTE] | Включение/выключение звука |  |  |  |  |  |  |  |
| [ISR] | Вызов сохраненных радиостанций из памяти. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд или более включается режим сохранения радиостанций в ISR памяти (только в режиме радио) Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более для переключения между главной и дополнительной зонами (только в режиме двойной зоны). |  |  |  |  |  |  |  |
| [DISP] | Переключение главного дисплея/дисплея часов |  |  |  |  |  |  |  |
| [SCN] | Сканирование предустановок. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд включается режим автоматического сохранения. |  |  | Сканирование композиций. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более включается режим сканирования папок в режиме MP3/WMA/МС | Сканирование композиций. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды включается режим сканирования диска |  |  | Сканирование предустановок. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд включается режим автоматического сохранения. |
| [RPT] | Нет функций |  |  | Повторное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более для включения режима повторного воспроизведения композиций в режиме MP3/WMA/МС. | Повторное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима повторного воспроизведения диска. |  |  | Нет функций |
| [RDM] | Нет функций |  |  | Произвольное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более для включения режима произвольного воспроизведения папок в режиме MP3/WMA/МС. | Произвольное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима воспроизведения дисков в случайном порядке. |  |  | Переключение режимов TV/VTR |
| [2- ZONE] | Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более для включения/выключения режима двойной зоны. Нажмите для переключения между главной (MAIN) или дополнительной (SUB) зонами в режиме двойной зоны. |  |  |  |  |  |  |  |

Некоторые совпадающие кнопки головного устройства и пульта дистанционного управления имеют различные функции.

# Управление аппаратом

## Основные операции

ВНИМАНИЕ!

Перед выключением питания аппарата уменьшайте громкость. Если перед выключением аппарата установлена максимальная громкость, то при запуске мотора автомобиля может быть нанесен вред Вашему слуху. Будьте внимательны с установкой громкости.

Включение/выключение питания

Примечание:

Будьте аккуратны, используя магнитолу при выключенном зажигании. Если Вы будете использовать ее слишком долго, аккумулятор может разрядиться.

- Нажмите кнопку [FNC].

- Включится подсветка кнопок и индикация дисплея. Аппарат начинает работу в том режиме, в каком он находился при выключении.

- Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку [FNC] в течение 1 секунды или более.

Примечание:

Системная проверка

После соединения всей аппаратуры в системе при первом включении питания необходимо произвести системную проверку (опознание подключенного оборудования). При включении питания на дисплее появляются повторяющиеся сообщения "SYSTEM CHCK" и “PUSH POWER”. Нажмите кнопку [FNC]. Аппарат начинает проверку системы. По окончании проверки питание выключается, поэтому повторно включите питание аппарата.

Выбор режима

- Для выбора режимов работы нажимайте кнопку [FNC].

- При каждом нажатии кнопки FNC режимы переключаются в следующей последовательности:

Radio  SIRIUS  CD/MP3 M.CATCHER CD чейнджер  DVD чейнджер  TV  AUX  Radio

* Включение конкретного режима возможно при подключенном соответствующем оборудовании.

Регулировка громкости

Вращением ручки [ROTARY] отрегулируйте громкость.

* Уровень громкости изменяется в пределах от 0 до 33.

Переключение режима дисплея

При каждом нажатии кнопки [D] дисплей переключается с основного режима на индикацию часов и обратно.

* Выбранный режим дисплея как предпочтительный, устанавливается по умолчанию. При осуществлении регулировки, например, регулировка громкости, дисплей моментально переключается в функциональный режим, а затем через несколько секунд после окончания регулировки возвращается к режиму, установленному по умолчанию.

* Если для дисков CD/MD/WMA были введены названия, они будут отображаться в основном режиме. Если вы не ввели название, на экране появится “NO TITLE”. За информацией о том, как ввести название, обратитесь к подразделу «Присвоение названий» в разделе «Общие операции для всех режимов».

Регулировка усиления баса MAGNA BASS

Данная функция позволяет не просто регулировать НЧ, а подчеркивать глубокие басы, что обеспечит Вам динамический звук.

Заводская установка – OFF

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [A-M] для входа в режим усиления баса MAGNA BASS. На дисплее появится надпись “M-B EX”

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [A-M] для выхода из режима усиления баса MAGNA BASS. Надпись “M-B EX” исчезнет с дисплея.

Примечание:

Режим MAGNA BASS EX не может быть включен при выборе функции “ADF-1”, “ADF-2”,“ADF-3”.

Настройка фильтра подавления искажений

Данная функция позволяет отрегулировать воспроизведение, не утрачивая характеристики оригинального звучания.

В памяти устройства сохранено три типа регулировки звуковой тональности. Выберите желаемую звуковую тональность.

*Заводская установка – “ ADF OFF”- отключение режима

При каждом нажатии кнопки “ADF” настройка меняется в следующем порядке:

“ADF-1”→ “ADF-2” → ”ADF-3” → “ADF-OFF”

- ADF-1       : для динамиков, встроенных в авто изготовителем

- ADF-2       : для компонентных динамиков

- ADF-3       : для коаксиальных динамиков

- ADF OFF : функция выключена

Примечание:

Громкость звучания изменяется при переключении функции ADF. Перед переключением уменьшите громкость сабвуфера.

Регулировка тона

Нажмите кнопку [A-M] и выберите элемент для установки. При каждом нажатии кнопки элементы настройки меняются в следующем порядке:

- При установке ADF-1 (ADF-2, ADF-3)

“SW-VOL 0” → “BALANCE 0” → “FADER 0” → последняя настройка

- При установке ADF-OFF

“SW-VOL 0” →“BASS GAIN” → “TREB GAIN” → “BALANCE 0” → “FADER 0” → последняя настройка

*Если сабвуфер включен, возможен выбор функции“SW-VOL 0”.

Регулировка уровня громкости сабвуфера

*Заводская установка – “SW-VOL 0”

- Нажмите кнопку [А-М], на дисплее появится надпись [SW-VOL 0].

- Поворачивая регулятор [ROTARY] вы можете выбрать диапазон настройки от -6 до +6.

- После завершения настройки, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка низких частот

Данная регулировка осуществляется только после выключения функции фильтра подавления искажений “ADF OFF”.

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите “BASS ◄GAIN”- настройка усиления баса.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, увеличивая или уменьшая низкие частоты.

*Заводская установка – “BASS◄G 0” (диапазон настройки от -6 до +8).

- Нажимите кнопку  или  для выбора “BASS◄F 50” – настройка частоты среза НЧ.

Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки для выбора частоты настройки.

*Заводская установка – “BASS◄F 50” (диапазон настройки 50Гц/80Гц/120Гц).

- Нажимите кнопку  или  для выбора “BASS◄Q 1” – настройка добротности.

Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, устанавливая Q-curve. *Заводская установка – “BASS◄ Q 1 ” (диапазон настройки 1/1.25/1.5/2).

- Когда настройки завершены, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка высоких частот

Данная регулировка осуществляется только после выключения функции фильтра подавления искажений “ADF OFF”.

1.   Нажмите кнопку [A-M] и выберите “TREB GAIN” – настройка усиления высоких частот.

2.   Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, увеличивая или уменьшая

высокие частоты.

*Заводская установка – “◄ TREB G 0” (диапазон настройки от -6 до +6).

3.  Нажимайте кнопку  или , выбирая “TREB◄F 12k” – настройка частоты среза ВЧ.

Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, увеличивая или уменьшая

высокие частоты.

*Заводская установка“TREB◄F 12k” – (8кГц-12кГц ).

4. Когда настройки завершены, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка баланса левый-правый

1.   Нажмите кнопку [A-M] и выберите «BALANCE 0»

2. Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по часовой стрелке, увеличьте громкость правого динамика, против часовой стрелки - левого, установите желаемый уровень (изменения от 13 единиц влево до 13 вправо)

* Заводская установка - «BALANCE 0» (диапазон настройки от L13 до R13).

3.   Когда настройка закончена, нажмите несколько раз [A-M],  чтобы выйти в основное меню.

Регулировка баланса фронт-тыл

1. Нажмите кнопку [A-M] и выберите «FADER 0»

2. Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, установите желаемый уровень (изменения от 12 единиц вперед до 12 назад)

*Заводская установка – «FADER 0» (диапазон настройки от F12 до R12).

3. Когда настройка закончена, нажмите несколько раз [A-M], чтобы выйти в основное меню.

## Управление радио

Прием FM диапазона

Для лучшего приема FM диапазона тюнер с функцией MAGI-TUNE включает в себя активное управление стереосигналом и многоуровневую защиту от шумов.

Прослушивание радио

  - Нажмите кнопку [FNC] выберите режим радио. На дисплее появится частота.

  - Нажмите кнопку [BND] и выберите диапазон. При каждом нажатии на кнопку диапазоны меняются в следующем порядке:

FM1→FM2→FM3→AM→FM1…

3. Нажимая на кнопку [] или [], настройтесь на желаемую радиостанцию.

Автоматический поиск

1. Нажмите кнопку [BND] и выберите FM или AM.

* Если на дисплее горит надпись “MANU”, держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись “MANU” пропадет с дисплея, и станет доступен автоматический поиск.

2. Пользуйтесь кнопками [] и [], и следующая станция с четким приемом будет автоматически найдена. При нажатии кнопки [] поиск происходит в направлении высоких частот, при нажатии же кнопки [] поиск происходит в направлении низких частот.

Ручная настройка

Существует 2 способа ручной настройки: быстрая и пошаговая.

1) Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон (FM или AM).

* Если на дисплее горит надпись «MANU», держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись “MANU” пропадет с дисплея и станет доступен автоматический поиск.

2) Настройте станцию:

  - Быстрая настройка:

Нажмите одну из кнопок [] или [] и держите ее 1 секунду или более.

  - Пошаговая настройка

Нажимайте кнопки [] или [].

Вызов радиостанции из памяти

Всего может быть введено в память 24 станции (по 6 станций в каждом из диапазонов FM1, FM2 ,FM3 или AM).

- Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон (FM или AM).

- Нажмите соответствующую кнопку прямого доступа [DIRECT] для вызова сохраненной станции

* Если вы будете удерживать кнопку прямого доступа [DIRECT] в течение 2 секунд или более], выбранная станция сохранится.

Ручная предустановка станций

1) Настройтесь на желаемую станцию, используя любой режим настройки.

2) Держите соответствующую кнопку прямого доступа [DIRECT] в течение 2 секунд или более для сохранения выбранной станции.

Автоматическое запоминание станций

Функция автоматического запоминания станция позволяет сохранять в памяти до 6 радиостанций. Если 6 радиостанций не могут быть пойманы, то в памяти остаются сохраненные ранее станции.

1) Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон для запоминаемых станций (FM или АМ).

2) Нажмите и удерживайте кнопку [P/A] в течение 2 секунд или более. Хорошо принимаемые станции автоматически запоминаются в соответствии с кнопками предварительной настройки.

Сканирование запрограммированных станций

Сканируются все станции, имеющиеся в памяти по порядку. Эта функция очень полезна, когда необходимо   найти станцию среди запрограммированных.

    - Нажмите кнопку [P/A]

    - Нажмите кнопку еще раз, и операция по сканированию прекращается.

Примечание:

Не держите кнопку [P/A] в течение 2 секунд или более, иначе включится режим автосохранения и начнется сохранение станций.

Прямой вызов радиостанции (ISR)

Вы всегда можете включить и узнать, что идет по вашему любимому радио, нажав всего лишь одну кнопку, в каком бы режиме не находился ваш проигрыватель.

Сохранение станции в ISR

1.Выберите станцию, которую вы хотите сохранить в ISR

2.Нажмите и держите [ISR] две или более секунды.

  - Прямой вызов радиостанции из памяти.

В любом режиме нажмите кнопку [ISR], и вы можете включить настроенную вами станцию. На дисплее появится надпись [ISR]. Чтобы вернуться в предыдущий режим нажмите [ISR] снова.

## Управление CD/MP3/WMA

Если на диске присутствуют как CD записи, так и MP3/WMA записи, то вы можете выбрать для воспроизведения любой вид композиции.

*Заводская установка – “CD”

При каждом нажатии и удерживании кнопки [BND] в течение 1 секунды режим переключается между CD и MP3/WMA. Следующие надписи появляются на дисплее при воспроизведении различных видов композиций:

  - При выборе CD-трека:

M-SESS CD

  - При выборе MP3/WMA-трека:

M-SESS MP3

- 1. Могут воспроизводиться следующие виды композиций:

| Диск/установка | Установка на CD | Установка на MP3/WMA |
| --- | --- | --- |
| Как CD, так и MP3/WMA композиции | Воспроизводит CD | Воспроизводит MP3/WMA |
| Только CD композиции | Воспроизводит CD | Воспроизводит CD |
| Только MP3/WMA композиции | Воспроизводит MP3/WMA | Воспроизводит MP3/WMA |

- 2. После того, как были сделаны вышеприведенные установки, извлеките диск и загрузите его опять.

- 3. При загрузке смешанного диска с установкой CD первыми начнут воспроизводиться MP3/WMA файлы, но звука слышно не будет.

- Воспроизведение диска при загрузке

- Пока ключ зажигания находится в положении ON или АСС, эта функция позволяет включить аппарат и начать автоматическое воспроизведение диска сразу после его загрузки, даже если питание выключено.

Загрузка диска.

- Нажмите кнопку []. Откроется передняя панель.

- Вставьте диск в щель для диска наклейкой вверх. Воспроизведение начинается автоматически сразу после загрузки.

Примечания:

- Никогда не вставляйте посторонних предметов в отверстие для дисков.

- Если CD не входит свободно, в устройстве может быть еще один диск или оно требует ремонта.

- Эта модель создана специально для воспроизведения компакт-дисков типа CD DA. Никакие другие компакт-диски не могут воспроизводиться.

- Некоторые диски CD-R/CD-RW могут не воспроизводиться.

Загрузка трехдюймовых (8 см) дисков:

* Для проигрывания этих дисков не требуется никакого дополнительного устройства.

* Вставляйте диск в центр загрузочного отверстия.

Дублирование функции извлечения диска

При нажатии кнопки [] диск извлекается, даже если питание аппарата было отключено.

1. Нажмите кнопку [▲], вытащите диск.

Примечание:

- Не повредите пальцы  в процессе открытия  и закрытия передней панели.

- Всегда закрывайте откидную  панель после того, как извлекли диск.

- Никогда не вставляйте посторонних предметов в отверстие для дисков.

- Не вставляйте диски, на которых клейкая лента отходит от диска. Это может затруднить извлечение диска, что может привести к поломке аппарата.

Прослушивание загруженного в аппарат диска.

Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим CD/MP3.

При входе в один из этих режимов воспроизведение начинается автоматически.

Если диск не был загружен, то на экране появляется надпись “NO DISC”.

При каждом нажатии кнопки [FNC] режим изменяется. (Режимы для оборудования, которое не подсоединено, не высвечиваются на дисплее).

TUNER                      (SIRIUS)  →CD/MP3

M.CATCHER

(CD-чейнджер)

AUX         (TV)          (DVD-чейнджер)

MUSIC CATCHER (функция цифровой записи)

В режиме М. CATCHER воспроизводятся файлы, записанные в встроенную Flash-память устройства.

Функции прослушивания записи в режиме М. CATCHER вы можете увидеть в разделе «Управление CD/MP3/WMA».

Пауза воспроизведения

- Нажмите кнопку [], чтобы остановить воспроизведение. На дисплее появится надпись “PAUSE”.

- Нажмите кнопку [] для восстановления режима воспроизведения.

Вывод на экран названий дисков

Устройство может отображать названия CD/MP3/WMA дисков, а также названия, введенные пользователем.

- Нажмите кнопку [D], чтобы вывести на дисплей название.

- При каждом нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более кнопки [D] названия на дисплее меняются в следующем порядке:

- CD-TEXT

Название диска, введенное пользователем → Название CD → Имя исполнителя → Название композиции → Название диска, введенное пользователем…

- MP3/WMA

Папка → Файл → Альбом TAG → Исполнитель TAG → Название TAG → Папка…

- M.CATCHER

Папка ↔ файл …

Примечание:

- Если название диска не было введено, то на дисплее появляется надпись “NO TITLE”

- Если не было введено расширение MP3/WMA, на дисплее появляется надпись [NO TAG].

Выбор дорожки (композиции)

При нажатии [] или []:

"":  воспроизведение начнется с начала следующей дорожки. При каждом нажатии кнопки начинается воспроизведение последующего трека.

"":  воспроизведение начнется с начала текущей дорожки. При повторном нажатии этой кнопки воспроизведение начнется с начала предыдущей дорожки.

Ускоренная перемотка в прямом и обратном направлениях

Нажмите и удерживайте [] или []:

"":	для ускоренной перемотки вперед.

"":	для ускоренной перемотки в обратном направлении.

Выбор папки

Эта функция позволяет выбрать папку, содержащую MP3/WMA файлы и начать воспроизведение с первой композиции.

1. Нажмите кнопку [DN] или [UP]

[DN] – выбор предыдущей папки.

[UP] – выбор следующей папки.

Находясь в последней папке, нажмите [UP] для перемещения в первую папку.

Папки, не содержащие MP3/WMA файлы, не выбираются.

2. Для выбора композиции нажмите [] или [].

Функция возврата к началу диска

Нажмите кнопку [BND]. Начнется воспроизведение первой композиции.

При воспроизведении MP3/WMA файлов начнет воспроизводиться первый трек из папки.

Сканирование композиций

Данная функция проигрывает по 10 секунд каждую композицию с текущего диска.

1. Нажмите кнопку [SCN]. На дисплее на 2 секунды высветится индикатор “SCN” и “TRK SCAN” (или “♪-SCAN” при поиске трека MP3/WMA формата), и начнется сканирование.

Сканирование начинается со следующего трека.

2. Чтобы отключить функцию сканирования нажмите кнопку [SCN] еще раз.

Надпись на дисплее “SCN” исчезнет и начнется воспроизведение текущего трека.

Сканирование папок

Данная функция позволяет воспроизводить первые 10 секунд каждой композиции со всех папок на MP3/WMA диске.

1. Нажмите кнопку [SCN] и удерживайте ее в течение 1 секунды. Включится функция сканирования папок.

На дисплее в течение 2 секунд будут светиться надписи “FOLDER” и “SCN”, а также “-SCAN”. Потом начнется сканирование.

2. Чтобы отключить функцию сканирования папок нажмите кнопку [SCN] еще раз.

Надписи с дисплея исчезнут, и начнется воспроизведение текущего трека.

Повтор воспроизведения

Данная функция позволяет повторно воспроизводить текущую композицию.

- При нажатии кнопки повтора [RPT], на дисплее на 2 секунды появляются надписи “RPT” и “TRK REPEAT” (или “♪-REPEAT” при повторении трека MP3/WMA формата), и начинается повторное воспроизведение композиции.

- Нажатие кнопки [RPT] еще раз отменяет повторное воспроизведение. Надписи исчезают с дисплея, и начинается воспроизведение текущего трека.

Повторное воспроизведение папки

Данная функция позволяет повторно воспроизводить текущую композицию из MP3/WMA папки.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RPT] в течение 1 секунды. Включится функция повторного воспроизведения папки. На дисплее на 2 секунды появляются надписи “FOLDER”, “RPT” и “-REPEAT”, и начинается повторное воспроизведение.

- Нажатие кнопки [RPT] еще раз отменяет повторное воспроизведение. Надписи исчезают с дисплея, и начинается воспроизведение текущего трека.

Воспроизведение композиций в случайном порядке

Данная функция позволяет выбирать и воспроизводить композиции в случайном порядке.

- При нажатии кнопки повтора [RDM], на дисплее на 2 секунды появляются надписи “RDM” и “TRK RANDOM” (или “♪-RANDOM” при произвольном воспроизведении треков MP3/WMA формата), и включается функция воспроизведения композиций в случайном порядке.

- Нажатие кнопки [RDM] еще раз отменяет воспроизведение композиций в случайном порядке. Надписи исчезают с дисплея, и начинается воспроизведение текущего трека.

Воспроизведение папок в случайном порядке

Данная функция позволяет воспроизводить в случайном порядке композиции со всех папок на MP3/WMA диске.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RDM] в течение 1 секунды. Включится функция произвольного воспроизведения папок. На дисплее на 2 секунды появляются надписи “FOLDER”, “RDM” и “-RANDOM” и начинается воспроизведение в случайном порядке.

- Нажатие кнопки [RDM] еще раз отменяет произвольное воспроизведение. Надписи исчезают с дисплея, и начинается воспроизведение текущего трека.

- Плей-лист

- Данная функция позволяет воспроизводить треки, считывая записанную на диске информацию о списке композиций.

- 1.Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [PLAY LIST] для включения/выключения режима плей-листа.

- Данная функция доступна при наличии файла с расширением “.M3U” на CDR-RW.

- Максимум может быть сохранено 5 плей-листов, и 255 композиций могут быть включены в 1 плей-лист.

- 2.Нажимайте [] или [], чтобы поменять композицию.

- 3.Нажмите кнопку [DN] для выбора предыдущего плей-листа.

- 4.Нажмите кнопку [UP] для выбора следующего плей-листа.

- Примечание:

- Функции SCN/RPT/RDM не используются в режиме плей-листа.

- Названия на дисплее изменяются от названия папки до названия плей-листа.

- Составление плей-листа

- Запишите на CD-R/RW нужные вам треки. Убедитесь, что вы используете алфавитно-цифровые/ASCII символы для всех названий файлов.

- Создайте плей-лист, используя мультимедиа плеер и сохраните данные. Формат файла должен быть M3U.

- И снова запишите этот список на CD-R/RW.

- Примечания:

  - Убедитесь, что вы используете алфавитно-цифровые/ASCII символы для всех названий файлов.

  - Может сохраняться до 5 плей-листов. Они воспроизводятся в том порядке, в каком они были записаны.

  - При записывании на CD-R/RW отключите функцию воспроизведения диска сразу после загрузки.

  - При добавлении плей-листа рекомендуется записывать его в корневую папку (ROOT)

## Управление MUSIC CATCHER

- Установка режима записи

- Запись может быть осуществлена в двух режимах:

- HQ – высокое качество записи – около 265 минут

- LP – обычное качество записи – около 353 минут

*Заводская установка – “ HQ ”

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [T] для переключения режима дисплея.

- Нажимайте [] или [], чтобы войти в режим “MC-REC MODE”.

- Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, выберите желаемое качество записи: HQ или LP.

- Нажмите кнопку [T] для возврата в предыдущий режим.

- Примечания при записи дисков с помощью MUSIС CATCHER:

  - Для записи включите устройство в режим CD/MP3.

  - Во время записи c помощью  М. CATCHER между треками создаются паузы.

  - Названия папок и файлов добавляются автоматически во время записи диска, их нельзя изменить. (Названия файлов соответствуют номеру трека на диске).

  - Если диск содержит треки, которые были записаны ранее в память устройства, на дисплее появится надпись “INCLUDED”.

  - Если превышено ограничение на число папок, на дисплее появится надпись “FOLDER FULL”.

  - Если память устройства перегружена, на дисплее появится надпись “MEMORY FULL”.

  - Запись нельзя произвести во время работы функций SCN, RPT и RDM. В этом случае на дисплее появится надпись “BUSY”.

  - Во время записи функции [] , [],  [], [BND] и  [SCN/RPT/RDM] не будут работать. При нажатии на эти кнопки на дисплее появится надпись “INVALID ”.

- Режим записи (кнопка REC)

- Запись с помощью М. CATCHER производится в режиме аппарата CD/MP3. Возможны два способа записи: запись одного текущего трека (кнопка “TRACK REC ”) и запись всех треков на диске (кнопка “DISK REC ”).

  - Запись одного трека

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим  CD/MP3.

- Во время воспроизведения трека, который вы хотите записать, нажмите кнопку “ REC ”.

- Индикатор “ REC ” начнет мигать и на дисплее в течение 2 секунд появится    	надпись“TRACK REC ” , после этого начнется запись.

- *После завершения записи надпись на дисплее изменится на  “ REC  DONE”.

  - Запись всех треков на диске

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим CD/MP3.

- Во время воспроизведения диска, который вы хотите записать, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку [REC].  Индикатор “ REC ” начнет мигать и на дисплее в течение 2 секунд появится надпись“DISC REC ”, после этого начнется запись.

- *После завершения записи надпись на дисплее изменится на  “ REC  DONE”.

- Отмена записи

- Для остановки записи, нажмите кнопку [REC] еще раз, запись будет отменена. На дисплее в течение 2 секунд появится  надпись“CANCELED ” и воспроизведение диска продолжится.

  - Вы можете так же  остановить запись, нажав на кнопки [FNC], [], [ISR].

  - После прекращения записи файл, который был не полностью записан, удаляется.

- Функция стирания записи

- Процесс стирания записи происходит в режиме М. CATCHER. Существуют три режима стирания записи:

- “FILE ERASE ”	: стирает только один файл

- “FOLDER ERASE ”  : стирает папку

- “ALL ERASE ”	: стирает все содержимое памяти.

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим М. CATCHER.

- При каждом нажатии кнопки [ERASE] названия на дисплее меняются в следующем порядке:

- FILE ERASE → FLD ERASE→ обычный режим

- Примечания:

  - При стирании выбранного файла или папки на дисплее будет указано примерное время записи (время записи варьируется в зависимости от выбранного режима).

  - Не выключайте питание головного устройства и не переключайте режимы во время стирания записи.

- Стирание файла

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим М. CATCHER.

- Во время воспроизведения файла, который вы хотите стереть, нажмите кнопку [ERASE] и выберите функцию “FILE ERASE ”.

- Когда на экране высветится надпись “FILE ERASE ”, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку [].  Во время стирания файла на экране высветится надпись “ERASING ”.

- Стирание папки

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим М. CATCHER.

- Во время воспроизведения любого трека из папки, которую вы хотите стереть, нажмите кнопку [ERASE] и выберите функцию “FLD ERASE ”.

- Когда на экране высветится надпись “FLD ERASE ”, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку [].  Во время стирания папки на экране высветится надпись “ERASING ”.

- Стирание всего содержимого

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим М. CATCHER.

- Нажмите кнопку [ERASE] в течение 2 секунд или более и выберите функцию “ALL ERASE ”.

- Когда на экране высветится надпись “ALL ERASE ”, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку []. Во время стирания всего содержимого на экране высветится надпись “ERASING ”.

- Незанятая область памяти

- Если вы нажмете кнопку [FNC] в режиме М. CATCHER, то на дисплее в течение 4 секунд высветится приблизительное время (в мин. и сек.), которое осталось свободным в памяти.

- Например: “AVIL. 123:45”

- Примечания:

  - Время записи варьируется в зависимости от выбранного режима.

- Режим двойной зоны

- Функция двойной зоны позволяет одновременно прослушивать два источника сигнала от одного головного устройства. Для этого источники сигнала группируются в зону (MAIN) и зону 2 (SUB). Таким образом, можно нескольким слушателям прослушивать разные музыкальные источники одновременно.

- В зону MAIN включаются внутренние источники устройства: СD/MP3/радио, а в зону SUB – источники, подключенные к устройству по шине CeNet: CD-чейнджер и др.

- Источники зоны MAIN прослушиваются через динамики, подключенные к устройству, а источники зоны SUB – через головные телефоны (WH104/WH204, поставляются отдельно).

- Примечание:

  - Одновременно в зоны MAIN и SUB может быть включен только источник AUX. Все остальные источники, в т.ч. подключенные по шине CeNet, одновременно в двух зонах  не могут использоваться.

  - При включении функции 2-ZONE, режим  TV автоматически  переключается в режим «VTR playback»..

  - При включении функции двойной зоны режим ISR не работает.

  - Регулировки Аудио и функция ADF  работают только для  источников  зоны SUB .

- Установка функции двойной зоны

Заводская установка – OFF

- При первоначальной установке функции двойной зоны в положение «ON», главная зона служит для источников внутри головного устройства, а дополнительная зона – для дополнительного входа AUX. При последующем включении устройства, начинает работать ранее задействованный источник.

- Включение/выключение режима двойной зоны

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [2] для включения/выключения режима двойной зоны. На дисплее появляется надпись “DUAL ZONE”.

- Переключение зон

- Нажмите кнопку [2] для переключения между зонами MAIN и SUB. При каждом нажатии этой кнопки главная зона будет изменяться на дополнительную и наоборот, включенная зона отображается на дисплее.

- Нажмите кнопку [FNC] и выберите источник в выбранной зоне. При каждом нажатии кнопки  источники меняются в следующем порядке:

- Группа источников в головном устройстве:

Радио→CD/MP3→M. CATCHER→ AUX→Радио…

- Группа внешних источников:

AUX→CD-чейнджер→DVD-чейнджер→TV→AUX…

- * Название выбранного источника не высвечивается на дисплее. Не подключенные устройства пропускаются .

- В таблице показано изменение источников в зонах при выборе различных источников и включение функции.

| - Функция | - Главная зона | - Дополнительная зона |
| --- | --- | --- |
| - Двойная зона - отключена | Воспроизведение радио ↓ - Воспроизведение радио ↓ Воспроизведение радио - ↓ | Воспроизведение радио - ↓ |
| - Двойная зона - включена |  | AUX - ↓ |
| - Двойная зона - отключена |  | Воспроизведение радио - ↓ |
| - Изменение источника | Внешнее устройство (CD-чейнджер) - ↓ | Внешнее устройство (CD-чейнджер) - ↓ |
| - Двойная зона включена | Внешнее устройство - (CD-чейнджер) | Воспроизведение радио |

- Регулировка громкости

- Регулировка громкости возможна лишь в зоне MAIN.

- Уровень громкости дополнительной зоны регулируется в наушниках (WH104/WH204).

- Поворачивайте регулятор [ROTARY], чтобы уменьшить/увеличить уровень громкости в главной зоне.

- Функция реверса источников зоны

- Возможно быстрое  переключение источников звука между главной и дополнительной зонами.

- Для этого нажмите и удерживайте в течение 1 с. кнопку [ISR]. Источники звука главной и дополнительной зон будут взаимно переключены. На дисплее на 2 секунды появится надпись “REVERSE”.

## Общие операции для всех режимов

Установка часов

- Нажмите и держите кнопку [T] более 1 секунды для входа в режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите CLOCK

- Нажмите []

- Нажимая [] или [], выберите часы или минуты

- Вращая ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, установите правильное время.

*Часы работают в 12 часовом формате

6. Нажмите [], чтобы сохранить ваши настройки в памяти.

7. Нажмите [TITLE] для возврата в исходный режим

Примечание:

Вы не можете установить часы при отключенном зажигании. Если Вы снимете аккумулятор автомобиля, часы придется устанавливать заново. Если во время установки часов, Вы нажмете какую либо постороннюю кнопку, режим часов отключится.

- Включение/выключение режима программируемой анимационной заставки на экране

- Данная функция позволяет выводить на дисплей в области индикации статуса работы различные шаблоны и символы в произвольном порядке.

- Заводская установка – “ON"

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [T] для включения режима настройки дисплея.

- Нажимайте [] или []. Выберите [SCRN SVR].

- Нажмите кнопку []

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по или против часовой стрелки, выбирая настройку. При каждом повороте регулятора установки изменяются в следующем порядке:

- OFF → ON → MESSAGE

- Нажмите кнопку [T], чтобы вернуться в предыдущий режим.

- Ввод программируемых анимационных заставок

- При помощи данной функции Вы можете изменять содержание сообщений.

- Можно ввести до 30 символов.

- Заводская установка “Welcome to Clarion”

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [T] для включения режима настройки дисплея.

- Нажимайте [] или []. Выберите [MSG INPUT].

- Нажмите кнопку []

- Нажимайте кнопки [] или [], передвигая курсор.

- Нажмите [D] и выберите символ. При каждом нажатии на кнопку символы меняются в следующем порядке:

- Заглавные буквы → строчные буквы → числа/символы → умлаут → заглавные буквы …

- Поворачивайте регулятор [ROTARY], выбирая нужный символ.

- Повторите шаги с4  по 6. Таким образом можно ввести до 30 символов.

- Нажмите кнопку [] и удерживайте ее в течение 2 секунд или более, чтобы сохранить сообщение в памяти.

- Нажмите кнопку [T], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Показ сообщений

Когда устройство включено или выключено, сообщения выводятся на дисплей. Пользователь может включить или выключить режим вывода сообщений.

* По умолчанию режим включен.

- Нажмите и удерживайте кнопку [T] более 1 секунды для включения режима настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] для выбора режима “MESSAGE”.

- Поверните ручку настройки [ROTARY] по часовой стрелке для включения режима вывода сообщений; против часовой стрелки для выключения режима вывода сообщений.

- Нажмите кнопку [T] для возврата в исходный режим.

Выбор метода прокрутки заглавий на дисплее (Title scroll)

Установите метод прокрутки заглавий CD-TEXT, MP3/WMA.

*Заводская настройка “ON”

- Нажмите и держите кнопку [T] более одной секунды для включения режима настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите «AUTO SCROLL»

- Вращая регулятор [ROTARY], выберите ON или OFF

ON – прокручивать заглавия автоматически.

OFF – показывать заглавие только один раз, когда оно изменено или при нажатии кнопки, в которой сохранено название.

- Нажмите [T] для возврата в исходный режим.

Регулировка уровня яркости дисплея

Пользователь может включить или выключить регулировку уровня яркости дисплея.

*Заводская настройка “ON”

- Нажмите клавишу [T] и удерживайте более 1 секунды, чтобы вызвать режим настройки дисплея.

- Нажимая [] или [], выберите "DIMMER".

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой стрелке, чтобы включить, против часовой стрелки, чтобы выключить режим регулировки уровня яркости дисплея.

- Нажмите клавишу [T], чтобы вернуться в исходный режим.

Регулировка контрастности

Вы можете отрегулировать контрастность дисплея в зависимости от угла установки аппарата.

* Заводская установка – “8” (диапазон настройки от 1 до 16)

- Нажмите кнопку [T] и держите ее 1 или более секунды, чтобы вызвать режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или []и выберите “CONTRAST”.

- Вращая регулятор [ROTARY], установите необходимый вам уровень контрастности.

- Нажмите кнопку [T], чтобы вернуться в предыдущий режим.

- Индикатор, предотвращающий кражу

- Красный индикатор помогает предотвратить кражу. Индикатор загорается после снятия СПУ.

- *Заводская установка – OFF (выкл.)

- Нажмите и держите кнопку [T] более 1 секунды для входа в режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите “BLINK LED”.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой стрелке, чтобы включить, против часовой стрелки, чтобы выключить данную функцию.

- Нажмите кнопку [T], чтобы вернуться в предыдущий режим.

- Регулировка сабвуфера

- *Заводская установка – “SUB-W ON”

- Нажмите и держите кнопку [T] более 1 секунды для входа в режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите “SUB-WOOFER”.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой стрелке, чтобы включить, против часовой стрелки, чтобы выключить данную функцию.

- Нажмите кнопку [T], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Регулировка фильтра НЧ

*Заводская установка – “THRGH”

- Нажмите и держите кнопку [T] более 1 секунды для входа в режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите “SUB-W LPF”.

- Поверните регулятор [ROTARY] по или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать фильтр частот. При каждом повороте регулятора настройки меняются в следующем порядке:

THRGH → 50 Гц  → 80 Гц → 120 Гц

- Нажмите кнопку [T], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Установки для внешнего усилителя

- *Заводская установка – OFF (выкл.) – внешний усилитель отключен.

- Нажмите и держите кнопку [T] более 1 секунды для входа в режим настройки внешнего усилителя.

- Нажмите [] или [] и выберите “AMP-CANCEL”.

- Поверните регулятор [ROTARY] по или против часовой стрелки, чтобы  выбрать нужный режим.

- “ON”- используется внешний усилитель

- “OFF”- используется встроенный усилитель

- Нажмите кнопку [T], чтобы выйти из режима настройки.

Выбор чувствительности к звуку, воспроизводимому внешним устройством

В случае если звук с внешнего устройства передается слабо даже несмотря на то, что вы прибавили громкость, сделайте следующее

* Заводская установка чувствительности – «MID»

1.Нажмите кнопку [T] и удерживайте ее более одной секунды.

2.Нажмите кнопку [] или [] и выберите “AUX SENS”

3.Вращая ручку [ROTARY], выберите: “HIGH”, “MID”, “LOW” (высокая, средняя и низкая чувствительность).

4.Нажмите [T] для возврата в предыдущий режим.

Настройка подсветки кнопок

Нажмите кнопку [COLOR] для выбора цвета. При каждом нажатии кнопки цвета меняются в следующем порядке:

Просмотр цветов → красный → мандариновый → оранжевый → имбирь → желтый → желто-зеленый → лимонный → зеленый → темно-зеленый →установка пользователя) →режим просмотра цветов…

- Установка режима просмотра цветов

При выборе данного режима цвета изменяются автоматически.

Заводская установка – просмотр цветов (“COLOR SCAN”)

Цвет изменяется через 3 секунды.

- Режим установки настроек пользователя

- Заводская установка – “R>8 G>8”

- После того как вы выбрали “USER”, нажмите и удерживайте кнопку [COLOR] в течение 1 секунды или более. На дисплее появится надпись  “R>8 G>8”

- Нажимайте кнопки [] или [], передвигая курсор.

- Вращая ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, выберите настройку от 0 до 8.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку [], чтобы сохранить ваши настройки в памяти.

| - Цвет | - R | - G |
| --- | --- | --- |
| - Красный Цвет индиго | - 8 | - 0 |
| - Мандариновый | - 8 | - 1 |
| - Оранжевый | - 8 | - 2 |
| - Имбирь | - 8 | - 5 |
| - Желтый | - 8 | - 8 |
| - Желто-зеленый | - 6 | - 8 |
| - Лимонный | - 4 | - 8 |
| - Зеленый | - 2 | - 8 |
| - Темно-зеленый | - 0 | - 8 |
| - Установка пользователя | - 8 | - 8 |

Ввод названий

Названия могут содержать до 10 символов, а так же они могут быть сохранены в памяти и воспроизведены в режимах радио, CD, CD-чейнджера и TV.

| Режим | Число названий, которые можно ввести |
| --- | --- |
| СD | 50 |
| TV | 20 |
| Тюнер | 30 |

| CD-чейнджер | Число названий, которые можно ввести |
| --- | --- |
| DCZ625 | 100 |
| CDC655Tz | 100 |
| CDC1255z | 50 |

1.Нажмите [FNC] и выберите режим для ввода названия (Radio, CD, CD changer или TV).

2. Выберите и запустите CD чейнджер или настройтесь на нужную ТВ или радио станцию.

3.Нажмите [D] и на экране появится субтитр.

4.Нажмите кнопку [T].

5.Нажимайте [] или [], передвигая таким образом курсор.

6.Нажмите [D] и выберите знаки для написания. При каждом нажатии кнопки [D] они сменяются в следующей последовательности:

Заглавные буквы >>> строчные буквы >>> цифры и символы >>> умлаут >>> заглавные буквы…

7.Вращая регулятор [ROTARY] выберите желаемый символ, букву или цифру.

8.Для введения остальных знаков (до 10) повторите шаги с 5 по 7.

9.Нажмите и держите [] 2 или более секунды для сохранения в памяти.

Стирание названий

- Включите воспроизведение в CD-чейнджере или настройтесь на ТВ или радио станцию, название которой Вы хотите стереть.

- Нажмите кнопку [D].

- Нажмите кнопку [T] и дисплей переключается в режим ввода названий.

- Нажмите кнопку [BND].

- Нажмите и удерживайте кнопку [] более 2 сек. для стирания названия и выхода в обычный режим.

- Приглушение звука при звонке мобильного телефона

- При специальном подсоединение к аппарату становится доступной функция приглушения звука при звонке мобильного телефона.

- Данная функция совместима не со всеми телефонами, поэтому обратитесь за информацией к дилеру.

Функция дополнительного входа (AUX)

Данный аппарат имеет вход RCA, что дает возможность подсоединения внешних устройств, воспроизводящих звук.

# Управление дополнительным оборудованием

## Операции с CD чейнджером

Функции CD чейнджера

Устройство управляет всеми функциями CD чейнджера, если он подключен через CeNET кабель. Магнитола может управлять 2-мя чейнджерами.

Нажмите кнопку [FNC] и выберите режим CD чейнджера для начала воспроизведения. Если подключено 2 чейнджера, нажмите кнопку [FNC] для выбора желаемого CD чейнджера.

* Если на дисплее появилась надпись “NO MAGAZINE”, вставьте магазин в CD чейнджер. На дисплее появится надпись “DISC CHECK”.

* Если на дисплее появилась надпись “NO DISC”, выньте магазин и вставьте диски в каждый слот. Вставьте магазин обратно в чейнджер.

- Примечание:

- Некоторые диски CD-R/RW могут не воспроизводиться.

ВНИМАНИЕ!

Диски для CD-ROM и записываемые диски CD-R не могут быть воспроизведены данной магнитолой.

Режим паузы

- Нажмите кнопку [] для приостановки воспроизведения. На дисплее появляется надпись PAUSE.

- Для отмены режима паузы нажмите кнопку еще раз.

Вывод названий на дисплей

Названия отображаются на дисплее, только если к аппарату подключено CDC655Tz

- При подсоединении к CDZ625или CDC1255z

Нажмите кнопку [D] чтобы вывести название на дисплей.

- При подсоединении к CDC655Tz

- Нажмите кнопку [D].

- Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку [D] и удерживаете ее более 1 секунды, названия на дисплее меняются в следующей последовательности:

Название диска, введенное пользователем → Название CD → Имя исполнителя → Название композиции → Название диска, введенное пользователем…

Примечание:

Названия, которые выводятся на экран, зависят от диска, который воспроизводится.

Если название диска или трека не введено, на дисплее появляется надпись “NO TITLE”.

Прокрутка заглавий на дисплее (Title scroll)

Установите “SCROLL” в положение “OFF” или “ON”.

*Заводская настройка “ON”

- ON – прокручивать заглавия автоматически

- OFF – нажмите кнопку [T], чтобы прокрутить название.

Выбор диска CD

- Нажмите [DN] или [UP] и выберите необходимый вам диск.

* Если диск не загружен в слот магазина, кнопки [DN] или [UP] не будут работать.

Выбор композиций

- Выбор следующей композиции

- Нажмите [] для начала воспроизведения следующей композиции.

- При каждом нажатии кнопки [] начинается воспроизведение следующей композиции.

- Выбор предыдущей композиции

1. Нажмите [] для начала воспроизведения текущей композиции.

2. Нажмите [] дважды для начала воспроизведения предыдущей композиции.

Быстрая перемотка вперед/назад

- Быстрая перемотка вперед

Нажмите и удерживайте [] более 1 секунды.

- Быстрая перемотка назад

Нажмите и удерживайте [] более 1 секунды.

Сканирование композиций

Данная функция автоматически проигрывает по 10 секунд каждую композицию с текущего диска. Сканирование продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

* Сканирование эффективно, когда Вам необходимо найти нужный трек.

  - Нажмите кнопку [SCN] для сканирования композиций. Надпись «SCN» появится на дисплее.

  - Для отмены режима сканирования нажмите кнопку [SCN] еще раз. Надпись “SCN” исчезает с дисплея и продолжается воспроизведение текущей композиции.

Сканирование дисков

Данная функция проигрывает по 10 секунд первую композицию с каждого диска из текущего CD  чейнджера. Сканирование продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

* Сканирование эффективно, когда Вам необходимо найти нужный CD.

- Нажмите кнопку [SCN] и держите ее в течение 1 секунды или более для того, чтобы началось сканирование. Надписи «DISC» и «SCN» появятся на дисплее.

- Для отмены режима сканирования нажмите кнопку [SCN] еще раз. Надписи “DISC” и “SCN” исчезают с дисплея, и продолжается воспроизведение текущей композиции.

Повтор композиции

Данная функция постоянно повторяет текущую композицию.

- Нажмите кнопку [RPT]. Надпись “RPT” появляется на дисплее, и текущий трек будет повторяться.

- Для отмены режима повтора нажмите кнопку [RPT] еще раз. Надпись “RPT” исчезает с дисплея и начинается режим обычного воспроизведения.

Повтор диска

После проигрывания всех композиций на диске автоматически начинается воспроизведение первой композиции. Повтор диска продолжается до тех пор, пока данная функция не будет отключена.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RPT] более 1 секунды. Надписи “DISC” и “RPT” появляются на дисплее.

- Для отмены режима повтора нажмите и удерживайте кнопку [RPT] еще раз. Надписи “DISC” и “RPT” исчезают с дисплея, и начинается режим обычного воспроизведения текущего трека.

Воспроизведение композиций в произвольном порядке

Данный режим выбирает композиции в случайном порядке. Воспроизведение в случайном порядке продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

- 1. Нажмите кнопку [RDM]. Надпись “RDM” появляется на дисплее и начинается воспроизведение в произвольном порядке.

- 2. Для отмены режима повтора нажмите кнопку [RDM] еще раз. Надпись “RDM” исчезает с дисплея и начинается режим обычного воспроизведения.

Воспроизведение дисков в произвольном порядке

Данный режим выбирает композиции или диски в случайном порядке.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RDM] более 1 секунды. Надписи «DISC» и «RDM» появляются на дисплее.

- Для отмены режима повтора нажмите и удерживайте кнопку [RDM] еще раз. Надписи «DISC» и «RDM» исчезают с дисплея, и начинается режим обычного воспроизведения.

## Управление телевизором

Функция TV тюнера

Когда TV тюнер подключен к устройству через разъем CeNET, устройство может управлять всеми функциями TV тюнера. Чтобы можно было смотреть телевизор, необходимы монитор и TV тюнер.

Просмотр телевизора

- Нажимая кнопку [FNC] выберите режим TV.

- Нажимая кнопку [BND], выберите нужный TV диапазон (TV1 или TV2).

- Нажмите [] или [] для настройки на желаемый канал.

Просмотр видео

TV тюнер имеет 1 видеовход VTR для подключения видеомагнитофона или видеоплеера.

1. Нажмите кнопку [] для выбора режима видео VTR.

2. Для возвращения в режим просмотра TV нажмите клавишу [] еще раз.

Настройка

В аппарате предусмотрено три типа настройки: автоматическая настройка, ручная настройка и вызов запомненных каналов.

Автоматическая настройка

- Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона (TV1 или TV2).

* Если на дисплее горит надпись “MANU”, держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись «MANU» пропадет с дисплея, и станет доступен автоматический поиск.

- Нажмите [] или [] для автоматической настройки.

Ручная настройка

Существует два способа ручной настройки: быстрая и пошаговая настройка.

Когда Вы пользуетесь пошаговой настройкой, частота меняется на 1 шаг после каждого нажатия кнопки. В режиме быстрого поиска Вы можете быстро настроиться на нужную частоту.

- Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона (TV1 или TV2).

* Если на дисплее не горит надпись «MANU», держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись «MANU» появится на дисплее, и станет доступна ручная настройка..

- Настройте станцию.

- Быстрая настройка:

Нажмите и удерживайте [] или [] в течение 1 секунды или более.

- Пошаговая настройка:

Нажимайте [] или [].

Вызов запомненных каналов

Вы можете занести в память 12 TV каналов (6 в TV1 и 6 в TV2), что позволяет Вам сохранять Ваши любимые каналы.

1. Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона (TV1 или TV2).

2. Нажмите нужную кнопку прямого доступа [DIRECT] для выбора нужного канала.

* Нажмите и удерживайте более 2 секунд одну из кнопок прямого доступа [DIRECT] для запоминания выбранного канала.

Ручная предустановка станций

- Настройте нужную станцию.

- Нажмите и удерживайте одну из кнопок прямого доступа [DIRECT] более 2 секунд для запоминания выбранного канала.

Автоматическое запоминание

Данная функция выбирает 6 TV каналов автоматически и заносит их в память. В первую очередь запоминаются станции с наилучшим качеством приема. Если качество приема не всех 6 каналов удовлетворительно, сохраненные до этого каналы остаются в памяти, а каналы с хорошим приемом сохраняются.

- Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона(TV1 или TV2).

- Нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку [Р/А]. Каналы с лучшим качеством приема автоматически запомнятся.

Просмотр запомненных станций

Данная функция позволяет Вам просмотреть все запомненные каналы автоматически. Эта функция удобна, когда необходимо найти канал среди сохраненных.

- Нажмите кнопку [Р/А].

- Когда нужная станция найдена, нажмите кнопку [Р/А] еще раз.

Примечание:

Не держите кнопку [Р/А] в течение 2 секунд или более, иначе включится режим автосохранения, и начнется сохранение станций.

Настройка телевизионного тюнера

Вы можете изменить приемные настройки TV антенны подключенной к TV тюнеру.

- Нажмите и удерживайте клавишу [T] более 1 секунды для переключения в дисплей установок.

- Нажмите [] или [] для выбора режима установок TV-DIVER.

- Поворачивайте ручку управления [ROTARY] по или против часовой стрелки до тех пор, пока на дисплее не высветится «ON» или «OFF»

ON: делает индикатор настройки видимым.

OFF: выключает настройку.

- Нажмите клавишу [T] для возврата в предыдущий режим

# Возможные неисправности

|  | Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие | Не включается питание. (Нет звука) | Перегорел плавкий предохранитель | Заменить на предохранитель того же номинала. Если предохранитель снова перегорел, обратитесь за консультацией по месту продажи. |
|  |  | Неправильный электрический монтаж | Обратитесь за консультацией по месту продажи. |
|  | Нет выхода звука, когда устройство подключено через усилитель или не включается активная антенна. | Управляющий провод закорочен на землю или сила тока не достаточна для включения дополнительных устройств. | Выключите устройство. Проверьте все провода на возможное короткое замыкание. Включите устройство. Отсоединяйте усилители один за другим. Если усилители включатся, когда будут отключены не все усилители, включите усилители через реле. |
|  | При нажатии клавиш ничего не происходит. Дисплей не в порядке. | Произошел сбой в работе микропроцессора из-за шумов или других причин. | Выключите питание, затем нажмите клавишу освобождения СПУ [RELEASE] и удалите СПУ. С помощью тонкого стержня нажмите и удерживайте в нажатом положении около 2 секунд кнопку перезапуска (reset). |
|  |  | Загрязнена панель | Протереть панель мягкой тканью, смоченной в очищающем растворе |
| CD/MP3/WMA | Нет звука. | Если в устройство вставлен диск другого формата и он не считывается | Откройте панель магнитолы, нажмите и удерживайте в течение 3 сек. или более кнопку [▲]. |
|  |  | На диске отсутствуют MP3/WMA файлы | Запишите на диск MP3/WMA файлы |
|  |  | Файлы не распознаются как MP3/WMA файлы | Используйте правильно закодированные MP3/WMA файлы |
|  |  | Неправильная файловая система | Используйте систему файлов ISO9660 уровень 1, 2 или JOLIET или Romeo |
|  | Пропадание звука или высокий уровень шума | Компакт-диск загрязнен | Очистите компакт-диск мягкой тканью. |
|  |  | Компакт-диск сильно поцарапан или покороблен | Замените диск |
|  | Пропадание звука, звук нечистый, смешивается с шумами | Неправильно закодированы MP3/WMA файлы | Используйте правильно закодированные MP3/WMA файлы |
|  | Плохой звук сразу после включения питания | Если машина стояла во влажном месте, на внутренних частях могли осесть капельки воды | Дайте аппарату высохнуть в течение 1 часа при включенном питании. |
|  | Неправильное название файла | Неправильная файловая система | Используйте систему файлов ISO9660 уровень 1, 2 или JOLIET или Romeo |
|  | Плей-лист не воспроизводится | Неправильно указано имя файла или его расширение | Используйте только буквенно-цифровые/ASCII символы для ввода названий MP3/WMA файлов. Используйте расширение “.M3U” или “.ASX”. |

# Индикация ошибок на дисплее

При возникновении ошибки на дисплей выводится одно из следующих сообщений.

|  | Индикация на дисплее | Возможная причина | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| CD/MP3/WMA | ERROR 2 | Диск застрял внутри CD деки и не извлекается. | Отказ механизма CD дека. Обратитесь за консультацией по месту покупки. |
|  | ERROR 3 | Диск не может воспроизводиться из-за царапин или других повреждений. | Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений. |
|  | ERROR 6 | Диск в CD деке не может воспроизводиться из-за того, что он перевернут. | Извлеките диск и загрузите правильно. |
| M.CATCHER | ERROR 7 | Поврежден формат памяти M.CATCHER | Сотрите все содержимое памяти M.CATCHER |
|  | ERROR 8 | Ошибка в памяти | Выключите питание устройства и снова включите. Если проблема не устранена, сотрите все содержимое памяти. |
|  | ERROR 9 | Ошибка во время записи из-за царапин или других повреждений диска. | Выключите питание устройства и снова включите или извлеките диск. |
| Общие | АМР GUARD | Включена защита динамиков. Во время включения этой функции на дисплее появляется надпись “AMP GUARD” | Уменьшите звук. Эта функция сохранится при выключении и повторном включении питания. (Громкость динамиков автоматически снижается при включении их защиты). В случае повторного приглушения звука обратитесь за консультацией к нашему техническому департаменту. |
| CD чейнджер | ERROR 2 | Компакт-диск в CD чейнджере не загружается. | Отказ механизма CD чейнджера. Обратитесь за консультацией по месту покупки. |
|  | ERROR 3 | Диск в CD чейнджере не может воспроизводиться из-за царапин или других повреждений. | Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений. |
|  | ERROR 6 | Диск в CD чейнджере не может воспроизводиться из-за того, что он перевернут. | Извлеките диск и загрузите правильно. |
| DVD чейнджер | ERROR 2 | Диск в DVD чейнджере не может воспроизводиться. | Отказ механизма DVD деки. Обратитесь за консультацией по месту покупки. |
|  | ERROR 3 | Диск в DVD чейнджере не может воспроизводиться из-за царапин или других повреждений. | Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений. |
|  | ERROR 6 | Диск в DVD чейнджере не может воспроизводиться из-за того, что он перевернут. | Извлеките диск и загрузите правильно. |
|  | ERROR R | Неправильный региональный код | Необходимо вынуть диск и заменить его на диск с правильным региональным кодом |

- Если описание ошибки на дисплее отличается от представленных выше, нажмите кнопку перезапуска (reset). Если неисправность устранить не удается, обратитесь за консультацией по месту покупки.

# Технические характеристики

Тюнер FM

Диапазон частот:	87,9-107,9 МГц

Чувствительность:	9 дБ

50дБ понижение чувствительности	15дБf

Избирательность:	70 дБ

Стерео разделение (1кГц):	35 дБ

Полоса воспроизводимых частот (+/- 3 дБ): 	30 Гц – 15кГц

Тюнер AM

Диапазон принимаемых частот:	530 – 1710 кГц

Чувствительность:	25 мВ

CD плеер

Система: 	аудиосистема для компакт-дисков

Используемые диски: 	компакт-диски CD

Диапазон воспроизводимых частот:	5 Гц - 20 кГц (+/- 1дБ)

Соотношение сигнал-шум: 	100 дБ (1кГц)

Динамические искажения:	95 дБ (1кГц)

Нелинейные искажения	0.01%

Разделение каналов 	85дБ (1кГц)

Режим звукозаписи

Высокое качество записи:				приблизительно 265мин., 66 треков

(каждый по 4 минуты)

Обычное качество записи:				приблизительно 353мин., 88 треков

(каждый по 4 минуты)

Усилитель

Максимальная выходная мощность: 	212Вт (4х53Вт)

Номинальная мощность: -	4х18 Вт, 4 Ом, 20 Гц-20кГц, 1% TND

Регулировка тембра:

Низкие частоты:	50Гц/80Гц/120Гц (+16дБ, -12дБ)

Высокие частоты:	8кГц/12 кГц (+/-12дБ)

Линейный выход (CD 1кГц): 	1.8В

Общее

Источник питания:	Постоянное напряжение 14,4В, отрицательное заземление (допустимо 10,8-15,6В)

Потребление тока: 	меньше 15А, 3А

Сопротивление динамиков:	4 Ом (4-8 Ом)

Приблизительный вес:	1,6 кг

Вес пульта управления (с батарейками): 	80г

Размеры магнитолы:	178(Ш) х 50(В) х 155 (Дл) мм

Размеры пульта управления:	44(Ш) х 110(В) х 27(Дл) мм

Примечание:

Фирма оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять или улучшать данное устройство.